高拍仪调研内容需求

| 内容项 | 内容要求 |
| --- | --- |

| 像素 | 600W像素 |
| --- | --- |
| △分辨率 | ≥3072×2048 ppi |
| △镜头 | 机械变焦 |
| 光源 | ≥8颗灯珠，白光 |
| 机身指示 | 电源指示灯 PWR网络指示灯 LNK/ACT用户指示灯 U1/U2 |
| 支架尺寸 | 底盘（310mm×350mm），高度（430mm-680mm） |
| △安装高度 | ≤680mm |
| △识别距离范围 | 215mm*322mm≤视野范围≤511mm×340mm |
| 采集设备重量 | ≤550g |
| △扫描速度 | ≥90个码/秒 |
| △帧速率 | ≥30帧/秒 |
| △单次扫码 | ≥90个/次 |
| △药盒高低扫码识别 | 支持(18cm) |
| 支持码制 | 一维：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，UPCA，UPCE，ITF14，ITF25， Matrix 25，MSI，ChinaPost，Code 11 等 二维：QR，DM ，PDF417等 |
| 最大功率 | 12W 24V DC（启用自带补光灯） |
| 供电电压 | 12V DC ~ 24V DC |
| △数字I/O | 12-pin M12 接头提供电源和 I/O：包含 3 路光耦隔离输入（LineIn 0/1/2），3 路光耦隔离输出 （LineOut 0/1/2），1路 RS-232 输入，1 路 RS-232 输出。 |
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃ |
| 存储温度 | -30℃ ~ 70℃ |
| 湿度 | 20% ～ 95%RH（无结露） |
| 防护等级 | IP67（装配镜头防水罩的情况下） |
| 环境光照度 | 0~100000Lux |
| △数据接口 | Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s）网口、串口、USB接口 |
| 通讯协议 | SmartSDK，TCP Client，Serial，FTP，TCP Server，PROFINET，Ethernet/IP，MELSEC，Fins，ModBus，SLMP |
| △传感器 | 反射式光电扫描仪，背景抑制功能 感应距离：35mm~140mm 光线种类：可见红光 光发射器：PinPoint-LED平均使用寿命100000小时 光点尺寸（距离）Ø6mm（100mm） 周长：650nm |
| △标准配件 | 电源线：M12电缆，M12 A Code/12P/F转OPen,黑，5m 网线：M12电缆，M12 A Code/8P/M转水晶头,网口公头黑，5m 电源适配器 感应器 支架套装：高强度铝材机身，一体化设计，内藏式走线，整洁美观，可伸缩支架，高度可调，采用医用抗菌涂层，符合医疗使用场景 |
| 适配 | 与现有追溯系统可完美兼容，无需二次开发 |
| 安装 | 日内安装到指定地点 |
| 质保 | 原厂质保一年，提供本地化服务 |
| 认证 | 提供CE证书，提供RoHS证书 |