江苏省第二中医院高级专家门诊叫号系统项目调研内容

一、项目概况

随着医院业务的不断发展和患者就诊需求的日益增长，为了优化专家门诊的就诊流程，提高服务效率和患者满意度，升级专家排队叫号系统，以实现智能化的患者排队管理和叫号服务，减少患者排队等待时间，改善医院的就诊秩序和就医环境。

二、产品清单

| 序号 | 产品 | 采购要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级专家门诊叫号系统 | 参见功能、性能、配置要求 | 1 | 套 |

三、技术参数

| 名称 | 功能、性能、配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高级专家门诊叫号系统软件 | 一、过号处理 1.系统支持自动识别过号患者，并在排队列表内有相应提示； 2.系统支持过号患者重新排队或优先处理的机制（过号患者往后顺延2个号源就诊，支持个性化定制） 二、复诊处理 1.支持复诊患者的信息录入和识别； 2.支持根据医院情况定制复诊患者的优先级别和叫号规则；（每接诊 2个首诊患者后插入1个复诊患者，支持定制化修改） 三、签到功能 1.系统支持患者通过系统进行签到，记录到达时间，按照前后排序； 2.系统支持实时显示签到情况； 四、人工调整功能 1.支持人工干预叫号顺序和患者安排 2.支持根据实际情况进行灵活调整。 五、涉及科室 系统涵盖现有高级专家门诊科室有：肺病科、脾胃科、普外科、脑病科、老年病科，（后续如有新增科室可以随时增加） 六、集成要求 包含第三方软件接口开发和对接工作； ★对接医院现有使用排队叫号管理系统，形成统一管理； |  |
| 智能服务终端 | 数量：1台 立式安装，支持一维、二维扫描； 液晶尺寸≥22英寸，电容触摸屏，带扫描； 屏显比例9：16，分辨率1366*768； CPU：≥4核； GPU：≥2核； 内存：≥2GB； 外存储：eMMC ≥8GB； 整机额定功率≤25W，待机功率≤1W，工作电压220V50Hz； 喇叭4Ω2W； 通信接口:10/100Mbps； 图片格式：JPEG、BMP、PNG、CPP，音频格式MP3、WMA、AAC； 高清视频格式：RMVB、AVI、MPG、MKV、VOB、MP4； |  |

四、服务要求

1、质保期：供应商报价时须承诺所供货物的软硬件免费质保期为1年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

2、服务响应时间：在接到服务请求1个小时内到达现场进行服务及保障。

五、项目实施要求

1、项目实施时间：签订合同之日起1个月内。

2、因采购人原因造成项目实施延期的，项目工期由采购人、供应商协商确定。

六、付款条件

验收合格后，支付合同总额的90%，一年后支付支付合同总额的10%

七、现场调研

如需查看现场，联系电话：唐工 13222777718。