便携式彩色多普勒超声诊断系统招标参数

- 设备名称：

- 1.便携式彩色多普勒超声诊断系统

2.数量：一套

3.用途：适用于腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

二、具体参数要求：

- 系统功能需求

  - ≥15英寸高分辨率LED显示器，亮度可调节

  - 屏幕翻转角度≥150°

  - 主机内置相同大小探头接口≥2个

  - 整机重量≤3.9kg（含电池）

- 二维灰阶模式

  - 支持组织谐波成像

  - 支持组织特异性成像

  - 支持多角度空间复合成像技术，≥3档可调

  - 支持斑点噪声抑制成像，≥7档可调

  - 支持B图像偏转，≥5档可调

  - TGC ≥8段、LGC ≥8段

  - ▲TGC采用触控调节方式

- M型成像模式

  - 彩色M型

  - 解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

- 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 高分辨率血流成像

  - 双实时同屏对比显示

  - 自动调节取样框的角度及位置

  - 取样框偏转：线阵探头支持≥±20度，取样框可根据探头血流方向自动调节

- 频谱多普勒成像

  - 脉冲多普勒、连续多普勒

  - 自动计算心动周期

  - PW最大速度≥700cm/s;CW最大速度≥3500cm/s，

- 一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）

- 6.  具备穿刺针增强技术，用于超声引导下的穿刺手术，并支持自适应校正角度

- ▲造影成像：支持凸阵，线阵

- 具备超声教学助手功能

- 三、 测量分析和报告

  - 常规测量软件包≥7种，至少包括：腹部应用软件包、心脏应用软件包、小器官应用软件包、血管应用软件包、儿科应用软件包、神经应用软件包、急重诊应用软件包等

- 电影回放功能

- 2.1所有模式下支持手动、自动回放

- 2.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影

- 2.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

- 2.4原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 四、信息管理与存储

- ≥256G SSD固态硬盘

- 内置超声工作站，支持同步存储

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。

- 通过局域网将图像或文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备

- 通过扫描二维码实现图像分享

- 主机内置HDMI、USB 3.0、Type-c、网络接口

- 支持DICOM3.0系统

- 五、配置要求

- 主机1台

- 凸阵探头1把，频率范围：≥1.5-6.0MHz

- 线阵探头1把，频率范围：≥3.5-13.0MHz

- 专用台车 1套

- 金属穿刺架2个

六、其他

- 1、整机原厂质保≥5年。

- 2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。