电动拔罐器招标参数

- 一、设备名称：

- 1.电动拔罐器

2.数量：2套

3.用途：用于中医拔罐治疗

二、具体参数要求：

1、≥10寸LCD彩色触摸屏操作。

2、▲两路输出可同时满足≥8个穴位同时治疗。

3、具有中医九种基本体质和二十五种细分体质筛查及调理穴位提示。

4、每种细分体质提供十四项干预调理方案。

5、具有按摩、刮痧功能。

6、治疗时间：≥10～30分钟可调，每步进为5分钟。

7、固定罐和游走罐可同步或异步操作功能。

8、内、外、妇、儿等科室≥40种疾病穴位指导功能。

9、具有穴位图示及经络图示功能。

10、设备具有物联网升级及运行计时功能。

11、负压压力极限值均为≥70kPa±10%。

12、罐体气压至操作极限持续≥30min，罐体不开裂、不变形。

13、气密性：在最大负压值连续满程抽吸状态下负压值≥60kPa。

14、负压监测即时显示，负压实测值与设定值的偏差应≤±5kPa。

15、600nm-750nm范围内的红光辐照强度≤200mW/CM2。

16、▲具有固定罐、药罐、闪罐、游走罐多种罐体配置及治疗模式。

17、噪声≤60dB（A）

- 三、其他

- 1、整机原厂质保≥5年。

- 2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。